WLW5180GXWLZ型吸污车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | WLW5180GXWLZ型吸污车 | 产品号 | APRMW6PA04V |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.4 |
| 额定载质量(Kg) | 9300,8700 | 外形尺寸(mm) | 8300×2550×3450 |
| 整备质量(Kg) | 8505,9105 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1445/2355 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 罐体有效容积11.4立方米,罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×1800。侧/后防护材料为Q235,侧防护为螺栓连接,后防护为焊接连接,后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高460mm。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用4500mm轴距底盘。额定载质量和整备质量一一对应。该车用途为吸污,主要专用装置为罐体真空泵,用于吸污作业。选装外观。随底盘选装驾驶室风格样式。选装驾驶室样式。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | LZ1186M3ACT | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7955,8155,8555,9125,7880,7105,8860,9860×2490,2420×2960,2860,2800,3110 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 18/12,18/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 11/12+9,8/9+5 | 前轮距(mm) | 1940,2046,1916 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |

底盘参数：

M3驾驶室，玉柴6缸245马力发动机, 东风六档变速箱（DT0690），5T前桥，10T后桥，10.00R20钢丝胎，264(6+4)车架，车载终端、多态开关、车下启动停机功能

上装配置：

实际容积13方，罐体采用6MM的板子，带洗手装置 ，视粪管，带水气分离器，油器分离器，后门液压开启。防溢阀。带举升。