福田时代金刚厢式垃圾车—产品介绍

- 产品简述

- 时代金刚5厢式垃圾车

- 灵活轻便：整车尺寸小巧灵活，结构紧凑，占道少，适合各种路况作业；

- 专用底盘：福田纯工程自卸底盘，承载能力强，举升能力强，性能稳定；

- 环保：整车密封性能高，运输途中避免二次污染；

- 合规：整车合规化，合法上路！

二、产品配置 --- 标配

| HLV5045ZXLBJ6型厢式垃圾车主要技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称: | HLV5045ZXLBJ6型厢式垃圾车 | 外形尺寸: | 5250×2050,2100×2130(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3400×1860×1300(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/17,21/16(°) |
| 额定质量: | 600(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1300(mm) |
| 整备质量: | 3765(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 |  |  |  |
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ3045D8JB6-55 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1530(mm) |
| 轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1530(mm) |
| 后桥/速比： |  | 大梁： | 215双层大梁 |
| 驾驶室乘人数： | 2(人) | 变速箱： | 7档变速箱 |
| 轮胎数： | 6(个) | 弹簧片数: | 10/12+9,8/8+5 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR, | 轴荷: | 1900/2595 |
| 发动机参数 |  |  |  |
| 发动机型号： | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
| 其它： |  |  |  |
| 1.该车后卸,车厢顶部封闭不可开启;主要用于垃圾转运,主要装置为厢体和液压控制系统等专用装置;侧后防护装置材料均为Q235,侧防护连接方式为焊接连接,后部防护连接方式为螺栓连接;后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):480;仅选用2800mm轴距改装;ABS系统控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机Q23-115E60,Q23-115C60对应油耗值均为11.3L/100km;随底盘选装驾驶室;该车型已安装ETC装置. |  |  |  |

- 三、多方位图展示